轮式移动机器人自主任务导航系统项目报告

一、项目概述

本项目为“ROS智能机器人仿真实践”课程项目，围绕轮式移动机器人自主任务导航开展研究。项目依托ROS Noetic机器人操作系统与Gazebo仿真平台，搭建了三个典型机器人应用场景：自主建图导航清洁场景、城市配送场景以及轮式底盘与机械臂协同作业场景。
    系统综合应用了SLAM建图、自主定位、路径规划、机器视觉、语义导航、机械臂运动控制等机器人核心技术，实现了从环境感知、任务决策到运动执行的完整闭环。

二、系统功能与技术实现

（1）自主建图导航清洁场景
    针对传统商业清洁机器人算法闭源的问题，设计了基于ROS与Gazebo的开放式仿真系统。机器人利用激光雷达完成未知环境探索，通过SLAM算法实时构建二维栅格地图；利用全覆盖路径规划算法生成清扫路线，并结合ROS导航栈完成定位、避障和自主运动。
    系统采用S型遍历策略作为主要覆盖方式，并结合A*算法进行回补，有效减少复杂环境中的遗漏区域。Karto SLAM用于地图构建，explore_lite实现自主探索，AMCL实现机器人定位，move_base负责全局和局部路径规划。

（2）城市配送机器人系统

城市配送场景中，设计了一款六轮差速驱动自主移动机器人。机器人基于ROS Noetic和Gazebo 11运行，集成二维激光雷达、RGB摄像头、深度摄像头和IMU等传感器。
    系统通过GMapping完成二维地图构建，通过AMCL与EKF融合实现精确定位，并利用Navfn全局规划和DWA局部规划实现自主导航和动态避障。同时引入YOLOv8目标检测和语义分割技术，使机器人能够识别人、车辆以及道路环境信息，并根据语义代价地图选择更加合理的行驶区域。

（3）机械臂轮式运输场景

该场景实现了移动机器人与机械臂协同作业。系统基于Gazebo搭建家庭环境，通过move_base和AMCL完成移动导航，通过MoveIt完成机械臂运动规划。
    机器人任务流程由有限状态机（FSM）进行调度，包括目标导航、视觉识别、物体抓取、运输导航以及物体放置等步骤。视觉部分采用OpenCV颜色识别与深度信息融合，实现目标物体三维定位；机械臂通过逆运动学求解和无碰撞轨迹规划完成抓取和放置任务。
    针对原系统坐标转换问题，项目利用TF2重新设计目标位姿获取方式，实现动态坐标变换，提高了导航与机械臂控制的一致性和稳定性。

三、项目总结

本项目完成了基于ROS的多场景移动机器人仿真系统搭建，实现了自主探索建图、自主导航、语义感知、机械臂抓取等功能。通过模块化设计，将感知、定位、规划和控制功能进行解耦，提高了系统扩展能力。
    项目不仅验证了SLAM、导航算法和机器人操作技术，也为后续智能机器人研究和应用开发提供了良好的实验平台。